مشخصات مقاله

| شناسه محتوا | EC-013 |
| --- | --- |
| عنوان سئو | کنترلر فانوک (FANUC)؛ سری‌ها، قابلیت‌ها و نکات کار |
| توضیحات متا | کنترلر فانوک از رایج‌ترین کنترل‌های CNC در کارگاه‌های ایران است. سری‌های قدیمی و جدید، تفاوت مدل‌ها، انتقال برنامه و دفترچه‌های رسمی را بشناسید. |
| نامک پیشنهادی | کنترلر-فانوک |
| کلمه کلیدی اصلی | کنترل فانوک |
| کلمات کلیدی مرتبط | کنترلر FANUC، کنترل فانوک چیست، فانوک 0i، فانوک 0i-F، فانوک 16i 18i 21i، فانوک 30i، منوال فانوک، انتقال برنامه به فانوک |
| برچسب‌های پیشنهادی Rank Math | Fanuc، کنترلر CNC، RS-232 CNC، انتقال برنامه CNC، پشتیبان‌گیری |
| دسته‌بندی پیشنهادی Rank Math | تنظیم کنترلر |

## لینک‌های داخلی پیشنهادی

•  دفترچه‌های کنترلر فانوک در کتابخانه اسناد

•  چک‌لیست اتصال RS-232 کنترلر فانوک

•  DNC چیست؟

•  کدهای M در CNC

•  محصول Smart DNC الکسیو

## منابع خارجی پیشنهادی

•  وب‌سایت رسمی FANUC

•  کتابخانه دفترچه‌های فانوک در الکسیو

# کنترلر فانوک (FANUC)؛ سری‌ها، قابلیت‌ها و نکات کار

کنترلر فانوک (FANUC) یکی از رایج‌ترین کنترل‌های CNC در دنیا و در کارگاه‌های ایران است. بسیاری از فرزها، تراش‌ها و مراکز ماشین‌کاری، چه نو و چه کارکرده، با یکی از سری‌های فانوک کار می‌کنند. شناخت درست سری کنترلر به شما کمک می‌کند برنامه‌نویسی، انتقال برنامه، پشتیبان‌گیری و حتی خرید قطعه یدکی را با اطمینان بیشتری انجام دهید.

در این راهنما توضیح می‌دهیم کنترلر فانوک چیست، سری‌های قدیمی و جدید آن چه تفاوت‌هایی دارند، برنامه چگونه به این کنترلر منتقل می‌شود و برای کار روزمره و نگهداری به چه منابعی نیاز دارید. هدف ما معرفی کلی و کاربردی است؛ جزئیات هر مدل را همیشه باید با دفترچه رسمی همان سری تطبیق داد.

## کنترلر فانوک چیست؟

کنترلر CNC بخشی از دستگاه است که برنامه را می‌خواند، حرکت محورها را محاسبه می‌کند، سروو موتورها و اسپیندل را فرمان می‌دهد و با منطق ماشین (PLC) برای کارهای جانبی هماهنگ می‌شود. فانوک سازنده ژاپنی این کنترلرهاست و علاوه بر خود کنترلر، معمولاً درایوها، سروو موتورها و موتور اسپیندل را هم تأمین می‌کند.

سازنده ماشین (مثلاً سازنده یک فرز عمودی) کنترلر فانوک را روی دستگاه نصب و پیکربندی می‌کند. به همین دلیل دو دستگاه با یک سری کنترلر فانوک ممکن است کدهای M، منوها و آپشن‌های متفاوتی داشته باشند؛ چون بخشی از رفتار دستگاه را سازنده ماشین تعیین کرده است.

## سری‌های رایج کنترلر فانوک

فانوک در طول چند دهه سری‌های مختلفی عرضه کرده است. در کارگاه‌های ایران هم سری‌های قدیمی و هم سری‌های جدید دیده می‌شوند. جدول زیر یک دسته‌بندی کلی و ساده‌شده است:

| گروه | نمونه سری‌ها | ویژگی کلی | نکته کارگاهی |
| --- | --- | --- | --- |
| نسل‌های قدیمی | سری 0 (مانند 0-M و 0-T)، سری‌های 10، 11، 12، 15، 16 و 18 | حافظه برنامه محدود، ارتباط اصلی از طریق RS-232 | هنوز در دستگاه‌های کارکرده زیاد دیده می‌شوند |
| سری i نسل اول | 16i، 18i، 21i و 0i (نسخه‌های A تا C) | حافظه بیشتر، کارت حافظه در بسیاری از مدل‌ها | ترکیبی از RS-232 و کارت حافظه برای انتقال |
| سری 0i جدیدتر | 0i-D و 0i-F و 0i-F Plus | رابط کاربری کامل‌تر و گزینه‌های ارتباطی بیشتر | امکانات دقیق به مدل و آپشن خریداری‌شده بستگی دارد |
| سری‌های سطح بالا | 30i، 31i و 32i | برای ماشین‌های پیچیده و چندمحوره | اغلب در ماشین‌های گران‌تر و چندکاناله |

در نام‌گذاری فانوک، معمولاً حرف M به کنترلر فرز و مراکز ماشین‌کاری و حرف T به کنترلر تراش اشاره دارد. مثلاً 0i-MF برای فرز و 0i-TF برای تراش در نظر گرفته شده‌اند.

[پیشنهاد لینک داخلی: برای دسترسی به دفترچه هر سری، به صفحه «اسناد فانوک» لینک داده شود.]

دفترچه‌های اپراتوری، برنامه‌نویسی و نگهداری بسیاری از این سری‌ها در کتابخانه اسناد فانوک دسته‌بندی شده‌اند.

## سری کنترلر فانوک دستگاه را چگونه تشخیص دهیم؟

پیش از سفارش قطعه، دانلود دفترچه یا تنظیم ارتباط، باید سری دقیق کنترلر را بدانید. این روش‌ها معمولاً کمک می‌کنند:

•  نام سری روی قاب پنل یا نمایشگر کنترلر (مثلاً Series 0i-MF)

•  صفحه پیکربندی سیستم یا اطلاعات نرم‌افزار در منوی کنترلر

•  برچسب مشخصات روی کابینت کنترلر یا درایوها

•  مدارک خرید و دفترچه سازنده ماشین

نام دقیق سری اهمیت دارد؛ زیرا حتی بین 0i-D و 0i-F تفاوت‌هایی در منوها، پارامترها و گزینه‌های ارتباطی وجود دارد.

## تفاوت مدل‌های قدیمی و جدید فانوک در کار روزمره

| موضوع | سری‌های قدیمی | سری‌های جدیدتر |
| --- | --- | --- |
| حافظه برنامه | محدود؛ برنامه‌های حجیم جا نمی‌شوند | بیشتر، اما همچنان محدود برای برنامه‌های بسیار بزرگ CAM |
| انتقال برنامه | عمدتاً RS-232 | RS-232، کارت حافظه و در بسیاری از مدل‌ها اترنت یا USB بسته به آپشن |
| رابط کاربری | ساده و مبتنی بر کلیدهای نرم‌افزاری | گرافیکی‌تر با راهنماهای بیشتر |
| قطعات یدکی | تأمین برخی بردها ممکن است دشوار باشد | دسترسی بهتر از طریق نمایندگی‌ها |
| پشتیبان‌گیری | معمولاً از طریق ارتباط سریال | کارت حافظه و ابزارهای داخلی کنترلر |

یک تصور اشتباه رایج این است که کنترلر قدیمی یعنی دستگاه بی‌ارزش. در بسیاری از موارد مکانیک دستگاه سالم است و فقط روش انتقال برنامه و مدیریت فایل قدیمی مانده است. این مشکل را می‌توان بدون تعویض کنترلر و با یک راهکار DNC حل کرد.

## انتقال برنامه به کنترلر فانوک

بسته به سری و آپشن‌های کنترلر، معمولاً یکی از این روش‌ها در دسترس است:

### انتقال از طریق RS-232

قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین روش است و تقریباً همه سری‌های فانوک از آن پشتیبانی می‌کنند. در این روش تنظیمات ارتباط سریال در کنترلر و در دستگاه یا نرم‌افزار طرف مقابل باید دقیقاً یکسان باشند؛ از جمله کانال ورودی و خروجی، سرعت انتقال و تنظیمات کاراکتر. جزئیات این تنظیمات را در چک‌لیست اتصال RS-232 کنترلر فانوک توضیح داده‌ایم.

### کارت حافظه

بسیاری از کنترلرهای سری i اسلات کارت حافظه دارند. این روش برای انتقال برنامه و پشتیبان‌گیری کاربردی است، اما همان مشکلات فلش را دارد: نسخه‌های متعدد، رفت‌وآمد و احتمال خراب شدن کارت در محیط کارگاه.

### اترنت و USB

در بسیاری از مدل‌های جدیدتر، اترنت داخلی یا درگاه USB وجود دارد. فعال بودن این امکانات به مدل و آپشن‌های خریداری‌شده بستگی دارد و پیش از برنامه‌ریزی باید در دفترچه یا صفحه پیکربندی کنترلر بررسی شود.

### DNC و دریپ فید

برای اجرای برنامه‌هایی که از حافظه کنترلر بزرگ‌ترند، کنترلر در حالت DNC یا Remote برنامه را همزمان با دریافت اجرا می‌کند. این روش در قالب‌سازی و ماشین‌کاری سطوح سه‌بعدی بسیار رایج است.

[پیشنهاد لینک داخلی: در بخش DNC، به مقاله «DNC چیست؟» لینک داده شود.]

برای آشنایی کامل با این مفهوم، مقاله DNC چیست را بخوانید.

## پارامترها و پشتیبان‌گیری در فانوک

رفتار کنترلر فانوک با هزاران پارامتر تعیین می‌شود؛ از تنظیمات محورها و اسپیندل تا ارتباطات و محدودیت‌های حرکتی. بسیاری از این پارامترها را سازنده ماشین تنظیم کرده و تغییر نادرست آن‌ها می‌تواند دستگاه را از کار بیندازد یا خطرناک کند.

چند اصل مهم:

•  پیش از هر تغییری، از پارامترها و برنامه‌ها نسخه پشتیبان بگیرید.

•  پارامترها را فقط با دفترچه پارامتر همان سری و با آگاهی کامل تغییر دهید.

•  باتری حافظه کنترلر و باتری انکودرها را طبق دفترچه نگهداری بررسی کنید؛ ضعیف شدن باتری می‌تواند به از دست رفتن داده‌ها منجر شود.

•  نسخه پشتیبان را خارج از دستگاه و در محل امن نگه‌داری کنید.

برای اصول کلی پشتیبان‌گیری از برنامه‌ها و فایل‌ها، راهنمای پشتیبان‌گیری و امنیت فایل‌های CNC را ببینید.

## برنامه‌نویسی روی کنترلر فانوک

برنامه‌نویسی در فانوک بر پایه کدهای G و M است و ساختار آن برای بیشتر برنامه‌نویسان آشناست. با این حال چند نکته مهم وجود دارد:

•  برخی کدها و سیکل‌ها بین سری فرز و تراش متفاوت‌اند.

•  کدهای M اختصاصی را سازنده ماشین تعریف می‌کند و باید از دفترچه ماشین استخراج شوند.

•  قابلیت‌هایی مانند ماکرو، سیکل‌های خاص یا برنامه‌نویسی گفت‌وگویی ممکن است آپشن باشند.

•  خروجی نرم‌افزار CAM باید با پست‌پروسسور متناسب با همان کنترلر و ماشین تولید شود.

[پیشنهاد لینک داخلی: در بحث کدهای M، به مقاله «کدهای M در CNC» لینک داده شود.]

برای مرور کدهای کمکی رایج، فهرست کدهای M در CNC را ببینید.

## نکات کاربردی برای کار با کنترلر فانوک

| موقعیت | اقدام پیشنهادی |
| --- | --- |
| دریافت دستگاه کارکرده | سری دقیق کنترلر، آپشن‌ها و وضعیت باتری‌ها را ثبت کنید و از همه پارامترها پشتیبان بگیرید |
| برنامه حجیم CAM | ظرفیت حافظه را بررسی و در صورت نیاز از دریپ فید استفاده کنید |
| آلارم ناشناخته | متن و شماره آلارم را دقیق یادداشت و با دفترچه نگهداری همان سری بررسی کنید |
| تغییر پارامتر | فقط با مجوز، نسخه پشتیبان و دفترچه پارامتر |
| انتقال برنامه با فلش | به یک روش کنترل‌شده با مرجع مرکزی برنامه‌ها فکر کنید |

## خرید دستگاه کارکرده با کنترلر فانوک؛ چه چیزهایی را بررسی کنیم؟

بسیاری از دستگاه‌های CNC بازار ایران کارکرده‌اند و کنترلر فانوک دارند. پیش از خرید، علاوه بر مکانیک دستگاه، وضعیت کنترلر را هم با دقت بررسی کنید:

•  سری دقیق کنترلر و آپشن‌های فعال را از صفحه پیکربندی ببینید و یادداشت کنید.

•  فهرست آلارم‌های ثبت‌شده در تاریخچه کنترلر را بررسی کنید؛ آلارم‌های تکراری سروو یا اسپیندل نشانه هشدار است.

•  بپرسید آیا نسخه پشتیبان پارامترها و برنامه‌های PLC موجود است؛ نبود آن ریسک بزرگی است.

•  وضعیت باتری حافظه و باتری انکودرها و تاریخ آخرین تعویض را بپرسید.

•  روش فعلی انتقال برنامه را امتحان کنید؛ یک برنامه کوچک را ارسال و اجرا کنید.

•  دسترسی به دفترچه‌های همان سری و قطعات یدکی رایج را بررسی کنید.

کنترلر سالم با پارامترهای پشتیبان‌گیری‌شده، ارزش دستگاه را بالا می‌برد و راه‌اندازی بعد از جابه‌جایی را بسیار ساده‌تر می‌کند. اگر نسخه پشتیبان وجود ندارد، اولین کار پس از خرید و پیش از هر جابه‌جایی، تهیه پشتیبان کامل است.

## اشتباهات رایج در کار با کنترلر فانوک

•  دانلود دفترچه سری دیگر و استفاده از آن برای تنظیمات دستگاه

•  تغییر پارامترهای ارتباطی بدون یادداشت مقادیر قبلی

•  نادیده گرفتن هشدار باتری حافظه تا زمان از دست رفتن داده‌ها

•  ریست کردن آلارم بدون بررسی علت آن

•  فرض کردن اینکه همه آپشن‌های یک سری روی دستگاه فعال‌اند

## سؤالات متداول درباره کنترلر فانوک

### کنترل فانوک برای فرز بهتر است یا تراش؟

فانوک برای هر دو نوع دستگاه سری‌های مخصوص دارد؛ نسخه‌های M برای فرز و مراکز ماشین‌کاری و نسخه‌های T برای تراش طراحی شده‌اند.

### چطور بفهمم کنترلر دستگاهم کدام سری فانوک است؟

نام سری معمولاً روی قاب پنل یا صفحه پیکربندی سیستم کنترلر نمایش داده می‌شود. برچسب کابینت و مدارک سازنده ماشین هم کمک می‌کند.

### آیا کنترلر فانوک قدیمی را می‌توان به شبکه وصل کرد؟

بیشتر کنترلرهای قدیمی اترنت ندارند، اما از طریق درگاه RS-232 و یک راهکار DNC سیمی یا بی‌سیم می‌توان آن‌ها را به سیستم انتقال برنامه کارگاه متصل کرد.

### دفترچه فانوک را از کجا تهیه کنم؟

دفترچه‌های رسمی را از نمایندگی یا سازنده ماشین تهیه کنید. بسیاری از دفترچه‌های سری‌های رایج در کتابخانه اسناد الکسیو دسته‌بندی شده‌اند.

### چرا پارامترهای فانوک پاک می‌شوند؟

یکی از دلایل رایج، ضعیف یا تمام شدن باتری حافظه است. به همین دلیل بررسی دوره‌ای باتری و داشتن نسخه پشتیبان به‌روز ضروری است.

### آیا برنامه یک دستگاه فانوک روی دستگاه فانوک دیگر اجرا می‌شود؟

بخش زیادی از کدها مشترک است، اما تفاوت سری، آپشن‌ها و کدهای اختصاصی سازنده ماشین ممکن است باعث خطا شود. برنامه را پیش از اجرا بازبینی و شبیه‌سازی کنید.

## جمع‌بندی

کنترلر فانوک در طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها، از ماشین‌های قدیمی تا مراکز ماشین‌کاری پیشرفته، استفاده می‌شود. مهم‌ترین قدم برای کار مطمئن با آن، شناخت دقیق سری و آپشن‌های کنترلر و استفاده از دفترچه درست است. پس از آن، انتقال کنترل‌شده برنامه، پشتیبان‌گیری منظم و احتیاط در تغییر پارامترها بیشترین اثر را در کاهش خطا و توقف دارند.

اگر دستگاه‌های فانوک قدیمی یا جدید دارید و می‌خواهید انتقال برنامه را بدون فلش و کابل‌کشی پیچیده انجام دهید، سازگاری Smart DNC الکسیو را با سری کنترلر خود بررسی کنید.