اطلاعات سئو و انتشار

عنوان سئو — PLC چیست؟ راهنمای کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر

توضیحات متا — PLC قلب بسیاری از سامانه‌های کنترل صنعتی است. ساختار، ورودی و خروجی، چرخه اسکن، زبان‌های برنامه‌نویسی و معیارهای انتخاب PLC را ساده و فنی بیاموزید.

نامک پیشنهادی — plc-چیست

کلمه کلیدی اصلی — PLC

کلیدواژه‌های مرتبط — PLC چیست، کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، برنامه نویسی PLC، اجزای PLC، ورودی و خروجی PLC، چرخه اسکن PLC، زبان Ladder، Structured Text، کنترل صنعتی

برچسب‌های پیشنهادی Rank Math — PLC، کنترل صنعتی، اتوماسیون صنعتی، برنامه نویسی PLC، Ladder Logic، ورودی و خروجی صنعتی، تابلو برق صنعتی

دسته‌بندی‌های پیشنهادی Rank Math — کنترل صنعتی، اتوماسیون صنعتی

انکر تکست‌های پیشنهادی لینک داخلی — «اتوماسیون صنعتی چیست؟» → /fa/blog/اتوماسیون-صنعتی-چیست | «نرم‌افزارهای صنعتی Elecio» → /fa/software | «مقالات فنی Elecio» → /fa/blog

لینک‌های خارجی پیشنهادی — IEC 61131-3:2025 | Siemens S7-200 SMART System Manual | Rockwell Automation Programmable Controllers

————————————————————————

# PLC چیست؟ راهنمای کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر

اگر یک خط تولید، دستگاه بسته‌بندی، پمپ‌خانه، کوره صنعتی یا ماشین CNC باید بر اساس وضعیت سنسورها تصمیم بگیرد و در زمان مناسب موتور، شیر، کنتاکتور یا آلارم را کنترل کند، معمولاً یک کنترل‌گر در مرکز این منطق قرار دارد. در بسیاری از کاربردهای صنعتی این کنترل‌گر همان PLC است. PLC به‌جای سیم‌کشی پیچیده و ثابتِ مدارهای رله‌ای، منطق کنترل را در قالب برنامه نگه می‌دارد و به مهندس اجازه می‌دهد رفتار ماشین را با تغییر نرم‌افزار، توسعه ماژول‌ها یا تنظیم پارامترها اصلاح کند.

در این راهنما ابتدا پاسخ می‌دهیم PLC چیست و چه نقشی در کنترل صنعتی دارد، سپس اجزای اصلی، چرخه اسکن، ورودی و خروجی‌ها، زبان‌های برنامه‌نویسی و معیارهای انتخاب PLC را بررسی می‌کنیم. هدف این است که بدون ساده‌سازی بیش از حد، تصویری کاربردی از PLC برای مدیر کارگاه، تکنسین، برنامه‌نویس و دانشجوی اتوماسیون ایجاد شود.

[پیشنهاد لینک داخلی: «اتوماسیون صنعتی چیست؟» به /fa/blog/اتوماسیون-صنعتی-چیست]

## PLC چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

PLC مخفف Programmable Logic Controller و به معنی «کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر» است. این تجهیز صنعتی ورودی‌ها را از سنسورها، شستی‌ها، کلیدها و دیگر تجهیزات دریافت می‌کند، منطق برنامه را روی داده‌های ورودی اجرا می‌کند و سپس خروجی مناسب را برای تجهیزاتی مانند موتور، شیر برقی، چراغ، رله، کنتاکتور یا درایو صادر می‌کند.

به زبان ساده، PLC سه سؤال را بسیار سریع و پیوسته پاسخ می‌دهد: الان در ماشین چه اتفاقی افتاده است؟ طبق برنامه چه تصمیمی باید گرفته شود؟ کدام خروجی باید تغییر کند؟ این چرخه بارها در هر ثانیه تکرار می‌شود. در مستندات رسمی سازندگان نیز اصل کار PLC به‌صورت خواندن ورودی‌ها، اجرای منطق کنترل، انجام پردازش‌های سیستمی یا ارتباطی و به‌روزرسانی خروجی‌ها توضیح داده می‌شود؛ با این حال ترتیب دقیق جزئیات در همه خانواده‌های PLC یکسان نیست.

PLC برای محیط صنعتی طراحی می‌شود. یعنی برخلاف یک کامپیوتر اداری، باید در برابر نویز الکتریکی، کار مداوم، تغییرات دما و شرایط تابلو برق قابل اتکا باشد. همچنین ورودی و خروجی صنعتی، زمان‌بندی قابل پیش‌بینی و قابلیت عیب‌یابی از ویژگی‌هایی هستند که آن را برای کنترل ماشین مناسب می‌کنند.

### تفاوت PLC با مدار رله‌ای چیست؟

در مدار رله‌ای سنتی، منطق کنترل با سیم‌کشی واقعی بین رله‌ها، تایمرها و کنتاکتورها ساخته می‌شود. اگر توالی کار تغییر کند، ممکن است لازم باشد سیم‌کشی تابلو هم عوض شود. در PLC، بخش عمده منطق در برنامه ذخیره می‌شود. بنابراین تغییر یک شرط، افزودن تایمر یا اصلاح توالی معمولاً از طریق نرم‌افزار انجام می‌شود؛ البته مدارهای قدرت، حفاظت و الزامات ایمنی همچنان به طراحی سخت‌افزاری مناسب نیاز دارند.

## اجزای اصلی PLC کدام‌اند؟

یک سیستم PLC می‌تواند بسیار کوچک و یکپارچه یا ماژولار و گسترده باشد. با این حال اجزای زیر در اغلب معماری‌ها دیده می‌شوند:

| جزء | وظیفه | نمونه کاربرد |
| --- | --- | --- |
| CPU یا پردازنده | اجرای برنامه، مدیریت حافظه، زمان‌بندی و کنترل چرخه کاری | اجرای منطق روشن/خاموش، تایمر، شمارنده و محاسبات |
| منبع تغذیه | تأمین ولتاژ مناسب برای CPU و ماژول‌ها | تغذیه رک یا کنترل‌گر یکپارچه |
| حافظه | نگهداری برنامه، متغیرها، داده‌های فرایند و پارامترها | ذخیره وضعیت‌ها، Recipe یا مقادیر تنظیمی |
| ماژول ورودی | دریافت سیگنال از تجهیزات میدان | شستی، لیمیت‌سوئیچ، سنسور القایی، ترانسمیتر |
| ماژول خروجی | فرستادن فرمان به عملگرها | رله، کنتاکتور، شیر برقی، چراغ، درایو |
| ماژول ارتباطی | اتصال PLC به HMI، درایو، شبکه صنعتی یا سیستم بالادستی | Ethernet صنعتی، Modbus، PROFINET یا پروتکل‌های وابسته به برند |
| رک یا Backplane | اتصال مکانیکی و الکتریکی ماژول‌ها در سیستم‌های ماژولار | توسعه تعداد I/O و ماژول‌های تخصصی |

### CPU و حافظه PLC

CPU منطق برنامه را اجرا می‌کند و معمولاً داده‌های ورودی و خروجی، تایمرها، شمارنده‌ها، متغیرهای داخلی، خطاها و اطلاعات تشخیصی را مدیریت می‌کند. در پروژه‌های واقعی، ظرفیت حافظه فقط برای «تعداد خطوط برنامه» مهم نیست؛ حجم داده، تعداد Function Blockها، ثبت داده، Recipeها، ارتباطات و قابلیت‌های Motion یا PID نیز روی منابع پردازنده اثر می‌گذارند.

### ماژول‌های ورودی و خروجی

I/O یا Input/Output پل ارتباطی PLC با دنیای واقعی است. ورودی‌ها وضعیت ماشین و فرایند را به PLC می‌رسانند و خروجی‌ها تصمیم PLC را به عملگرها منتقل می‌کنند. برخی PLCهای کوچک I/O داخلی دارند؛ در سیستم‌های بزرگ‌تر می‌توان ماژول‌های دیجیتال، آنالوگ، دما، شمارنده سریع، ایمنی یا Remote I/O اضافه کرد.

## PLC چگونه کار می‌کند؟ آشنایی با چرخه اسکن

مفهوم «چرخه اسکن» یکی از مهم‌ترین موضوعات برای درک PLC است. CPU مجموعه‌ای از وظایف را به‌صورت تکرارشونده اجرا می‌کند. در یک مدل عمومی می‌توان چرخه را به چهار مرحله اصلی تقسیم کرد: خواندن ورودی‌ها، اجرای برنامه، رسیدگی به ارتباطات و وظایف سیستمی، و به‌روزرسانی خروجی‌ها. مستندات Siemens برای برخی خانواده‌ها همین الگوی کلی را بیان می‌کنند؛ در بعضی مدل‌ها ترتیب دقیق خواندن یا نوشتن I/O و پردازش‌های پس‌زمینه متفاوت است، بنابراین برای برنامه‌نویسی حساس به زمان باید Manual همان CPU بررسی شود.

خواندن ورودی‌ها: PLC وضعیت ورودی‌های فیزیکی را دریافت می‌کند و معمولاً تصویری از آن‌ها را در حافظه فرایند قرار می‌دهد.

اجرای برنامه: CPU منطق برنامه را از ابتدا تا انتهای بخش‌های زمان‌بندی‌شده اجرا می‌کند و نتایج را در متغیرها یا تصویر خروجی قرار می‌دهد.

پردازش‌های ارتباطی و سیستمی: ارتباط با HMI، شبکه، ماژول‌ها، تشخیص خطا و وظایف پس‌زمینه انجام می‌شود.

به‌روزرسانی خروجی‌ها: مقادیر محاسبه‌شده به خروجی‌های فیزیکی منتقل می‌شوند؛ سپس چرخه بعدی آغاز می‌شود.

زمان لازم برای یک دور کامل را Scan Time یا Cycle Time می‌نامند. اگر برنامه بسیار سنگین شود، ارتباطات زیادی اضافه شود یا الگوریتم‌های پیچیده در هر اسکن اجرا شوند، زمان چرخه می‌تواند افزایش پیدا کند. برای ماشین‌های سریع، ورودی‌های پالس‌دار، کنترل حرکت یا عملیات زمان‌حساس باید از قابلیت‌هایی مانند High-Speed Counter، Interrupt، Taskهای دوره‌ای یا ماژول‌های تخصصی استفاده شود و صرفاً به اسکن عادی تکیه نشود.

### یک مثال ساده از چرخه اسکن PLC

فرض کنید یک نوار نقاله با شستی Start، شستی Stop و یک سنسور انتهای مسیر کنترل می‌شود. PLC در هر چرخه وضعیت این ورودی‌ها را می‌خواند. اگر Start فعال باشد، Stop فشرده نشده باشد و سنسور انتهایی مانعی گزارش نکند، منطق برنامه اجازه روشن شدن خروجی موتور را می‌دهد. اگر سنسور انتهایی فعال شود، برنامه می‌تواند موتور را متوقف کند و هم‌زمان یک آلارم یا چراغ هشدار را روشن کند. نکته مهم این است که تصمیم PLC بر اساس برنامه و وضعیت ورودی‌ها ساخته می‌شود، نه صرفاً با اتصال مستقیم یک ورودی به یک خروجی.

## ورودی و خروجی PLC چیست؟

### ورودی دیجیتال

ورودی دیجیتال معمولاً دو وضعیت منطقی دارد؛ مانند روشن/خاموش یا صفر/یک. شستی‌ها، لیمیت‌سوئیچ‌ها، سنسورهای مجاورتی و برخی کنتاکت‌های رله نمونه‌های رایج هستند. در طراحی باید نوع ورودی، ولتاژ، مرجع مشترک، Sink/Source بودن و روش سیم‌کشی با دیتاشیت ماژول تطبیق داده شود.

### خروجی دیجیتال

خروجی دیجیتال می‌تواند ترانزیستوری، رله‌ای یا بسته به پلتفرم از نوع دیگری باشد. خروجی PLC معمولاً برای فرمان دادن طراحی شده است، نه برای تغذیه مستقیم بارهای سنگین. برای موتور یا هیتر، خروجی PLC اغلب کنتاکتور، رله واسط، SSR یا ورودی کنترلی درایو را تحریک می‌کند. ظرفیت جریان و حفاظت مدار باید بر اساس مشخصات سخت‌افزار محاسبه شود.

### ورودی و خروجی آنالوگ

سیگنال‌های آنالوگ برای مقادیر پیوسته مانند فشار، دما، سطح، سرعت یا جریان فرایند استفاده می‌شوند. استانداردهای رایج سیگنال در صنعت شامل بازه‌های ولتاژی یا جریانی مانند 0 تا 10 ولت و 4 تا 20 میلی‌آمپر هستند، اما نوع دقیق باید از مشخصات سنسور و ماژول PLC بررسی شود. در برنامه معمولاً مقدار خام ماژول به واحد مهندسی مانند درجه سانتی‌گراد، بار یا درصد مقیاس‌بندی می‌شود.

## زبان‌های برنامه‌نویسی PLC کدام‌اند؟

استاندارد IEC 61131-3 مرجع مهم زبان‌های برنامه‌نویسی کنترل‌گرهای برنامه‌پذیر است. نسخه 2025 این استاندارد، Structured Text یا ST را به‌عنوان زبان متنی و Ladder Diagram یا LD و Function Block Diagram یا FBD را به‌عنوان زبان‌های گرافیکی مشخص می‌کند. همچنین عناصر Sequential Function Chart یا SFC برای سازمان‌دهی توالی داخلی برنامه‌ها و Function Blockها تعریف شده‌اند. بنابراین هنگام انتخاب زبان، بهتر است علاوه بر عادت برنامه‌نویس، نوع مسئله، قابلیت‌های نرم‌افزار سازنده و نگهداری آینده پروژه در نظر گرفته شود.

| روش/زبان | مناسب برای | نکته کاربردی |
| --- | --- | --- |
| Ladder Diagram (LD) | منطق باینری، اینترلاک‌ها، مدارهای شبیه رله | برای برق‌کاران و عیب‌یابی منطق روشن/خاموش بسیار خواناست. |
| Structured Text (ST) | محاسبات، الگوریتم‌ها، پردازش داده و منطق شرطی پیچیده | ساختاری شبیه زبان‌های متنی دارد و برای الگوریتم‌های بزرگ جمع‌وجورتر است. |
| Function Block Diagram (FBD) | کنترل فرایند، اتصال بلوک‌های عملکردی و سیگنال‌ها | برای دیدن جریان داده بین بلوک‌ها مناسب است. |
| SFC | توالی‌های مرحله‌ای و ماشین‌های State/Sequence محور | برای سازمان‌دهی مراحل و Transitionها مفید است و معمولاً در کنار منطق داخلی مراحل به کار می‌رود. |

### Ladder Logic چرا هنوز پرکاربرد است؟

Ladder از نظر ظاهری به مدار فرمان رله‌ای نزدیک است. کنتاکت‌ها، Coilها، تایمرها و بلوک‌های منطقی روی Rungها قرار می‌گیرند و تکنسین می‌تواند هنگام آنلاین شدن با PLC وضعیت شروط را مشاهده کند. این خوانایی در نگهداری ماشین‌آلات اهمیت زیادی دارد. با این حال پروژه‌ای که محاسبات آرایه‌ای، پردازش داده یا الگوریتم پیچیده دارد ممکن است در Structured Text بسیار تمیزتر پیاده‌سازی شود.

## PLC در چه صنایعی استفاده می‌شود؟

هرجا توالی، اینترلاک، کنترل تجهیزات میدان یا نظارت بر فرایند وجود داشته باشد، PLC می‌تواند نقش داشته باشد. دامنه کاربرد از یک دستگاه کوچک مستقل تا خط تولید چندایستگاهی گسترده است.

ماشین‌آلات بسته‌بندی، مونتاژ و خطوط انتقال مواد

پمپ‌خانه، تصفیه آب و کنترل سطح یا فشار

صنایع غذایی، دارویی و فرایندی برای توالی و کنترل تجهیزات

سیستم‌های HVAC و تاسیسات صنعتی

کوره، خشک‌کن، میکسر و سامانه‌های دما یا زمان‌محور

ماشین‌آلات CNC برای منطق کمکی، اینترلاک‌ها، تعویض ابزار، روانکاری، کولانت و توالی‌های جانبی؛ کنترل مسیر و اینترپولیشن اصلی در بسیاری از CNCها بر عهده کنترل CNC/NC اختصاصی است.

[پیشنهاد لینک داخلی: «نرم‌افزارهای صنعتی Elecio» به /fa/software]

## PLC چگونه با HMI، SCADA، درایو و شبکه صنعتی کار می‌کند؟

PLC معمولاً به‌تنهایی کار نمی‌کند. HMI برای نمایش وضعیت ماشین و دریافت فرمان اپراتور استفاده می‌شود. SCADA می‌تواند چند کنترل‌گر و فرایند را در سطح بالاتر مانیتور کند. درایو فرکانس متغیر، سروودرایو، Remote I/O، ابزار دقیق و گاهی سیستم‌های MES یا نرم‌افزارهای مانیتورینگ نیز از طریق شبکه یا پروتکل مناسب با PLC تبادل داده می‌کنند.

نوع ارتباط یک معیار جدی در انتخاب PLC است. وجود Ethernet به‌تنهایی کافی نیست؛ باید مشخص شود تجهیزات پروژه از چه پروتکلی استفاده می‌کنند، توپولوژی شبکه چگونه است، چه تعداد اتصال هم‌زمان لازم است و آیا داده Real-time، Safety یا Motion روی همان شبکه منتقل می‌شود یا خیر.

## PLC با میکروکنترلر چه تفاوتی دارد؟

هر دو می‌توانند منطق کنترلی اجرا کنند، اما هدف طراحی و اکوسیستم آن‌ها متفاوت است. میکروکنترلر معمولاً در محصول الکترونیکی جاسازی می‌شود و طراح مسئول طراحی برد، حفاظت ورودی و خروجی، تغذیه، EMC، Firmware و بسیاری از جزئیات سخت‌افزاری است. PLC محصول صنعتی آماده‌ای است که I/O، نرم‌افزار مهندسی، تشخیص خطا، نصب تابلویی و قابلیت نگهداری صنعتی را در یک اکوسیستم ارائه می‌دهد. برای یک دستگاه تولید انبوه ممکن است میکروکنترلر انتخاب اقتصادی‌تری باشد؛ برای ماشین‌آلات صنعتی که تغییر، توسعه و سرویس میدانی اهمیت دارد، PLC اغلب مسیر سریع‌تر و قابل نگهداری‌تری است.

## مهم‌ترین معیارهای انتخاب PLC

انتخاب PLC صرفاً با نام برند یا تعداد ورودی و خروجی انجام نمی‌شود. ابتدا معماری کنترل و نیازهای واقعی ماشین را مشخص کنید و سپس مدل‌ها را مقایسه کنید.

تعداد و نوع I/O: تعداد ورودی/خروجی دیجیتال و آنالوگ را با حاشیه توسعه محاسبه کنید. به ولتاژ، نوع خروجی، سرعت و ماژول‌های تخصصی توجه کنید.

سرعت پردازش و زمان چرخه: برای ماشین‌های سریع، طول برنامه، Taskها، ورودی‌های پرسرعت، Motion و Interrupt اهمیت پیدا می‌کنند.

قابلیت توسعه: بررسی کنید چند ماژول محلی یا Remote I/O، چند Rack و چه ماژول‌های خاصی قابل افزودن هستند.

ارتباطات: پروتکل مورد نیاز HMI، VFD، سروو، ابزار دقیق، شبکه کارخانه و سیستم‌های بالادستی را از ابتدا مشخص کنید.

قابلیت‌های تخصصی: PID، Motion Control، Safety PLC، Redundancy، High-Speed Counter یا Data Logging ممکن است تعیین‌کننده باشند.

شرایط محیطی: دمای تابلو، گردوغبار، ارتعاش، رطوبت، نویز و کیفیت تغذیه روی انتخاب تجهیز و طراحی تابلو اثر دارند.

نرم‌افزار و لایسنس: هزینه، سهولت برنامه‌نویسی، نسخه‌ها، Backup، Compatibility و امکان آنلاین شدن برای تیم نگهداری مهم است.

قطعات و پشتیبانی: دسترسی به ماژول یدکی، کابل برنامه‌ریزی، نمایندگی یا تعمیرکار و دانش تیم محلی را جدی بگیرید.

### یک چک‌لیست سریع قبل از خرید PLC

لیست کامل سنسورها و عملگرها را تهیه کرده‌اید؟

تعداد I/O فعلی و ظرفیت توسعه آینده مشخص است؟

نوع سیگنال هر نقطه شامل دیجیتال، آنالوگ، دما یا پالس سریع معلوم است؟

پروتکل ارتباطی HMI، درایو و تجهیزات جانبی مشخص است؟

زمان پاسخ مورد نیاز ماشین و نقاط زمان‌حساس شناسایی شده‌اند؟

نیاز به Safety، Motion، PID یا Redundancy بررسی شده است؟

نرم‌افزار برنامه‌نویسی و لایسنس آن در دسترس تیم است؟

قطعه یدکی و پشتیبانی فنی برای مدل انتخابی قابل تأمین است؟

## اشتباهات رایج در انتخاب و برنامه‌نویسی PLC

### انتخاب PLC فقط بر اساس تعداد I/O

دو PLC با تعداد I/O مشابه ممکن است از نظر سرعت، شبکه، حافظه، Motion، ماژول‌های توسعه و امکانات عیب‌یابی کاملاً متفاوت باشند. BOM پروژه باید فراتر از شمارش ترمینال‌ها باشد.

### نادیده گرفتن نوع الکتریکی ورودی و خروجی

مثلاً یک خروجی ترانزیستوری، رله‌ای و خروجی مخصوص پالس کاربردهای یکسانی ندارند. انتخاب اشتباه می‌تواند باعث نیاز به سخت‌افزار واسط، محدودیت سرعت یا حتی خرابی شود.

### وابسته کردن کل منطق به یک سیکل اسکن معمولی

در ورودی‌های بسیار سریع یا کنترل‌های دقیق زمانی، یک پالس کوتاه ممکن است بین دو نمونه‌برداری عادی رخ دهد. راه‌حل می‌تواند ورودی High-Speed، Pulse Catch، Interrupt یا ماژول اختصاصی باشد؛ گزینه درست به مدل PLC بستگی دارد.

### نبود ساختار و نام‌گذاری در برنامه

برنامه‌ای که همه منطق آن در یک شبکه بزرگ نوشته شده باشد، در زمان commissioning شاید کار کند اما نگهداری آن دشوار می‌شود. تقسیم برنامه به Function/Function Block، نام‌گذاری معنادار Tagها، مستندسازی اینترلاک‌ها و جدا کردن Sequenceها، خطاها و Modeهای کاری هزینه نگهداری را کاهش می‌دهد.

## PLC در تابلو کنترل صنعتی چگونه قرار می‌گیرد؟

PLC بخشی از یک سیستم کنترل است، نه تمام تابلو. در کنار آن ممکن است منبع تغذیه 24 ولت DC، کلید و فیوز، رله واسط، کنتاکتور، درایو، ترمینال، ماژول شبکه، تجهیزات ایمنی و HMI وجود داشته باشد. طراحی مسیر کابل‌های قدرت و کنترل، ارت، شیلدینگ و جداسازی سیگنال‌های حساس از منابع نویز در عملکرد پایدار سیستم اثر مستقیم دارد.

همچنین منطق نرم‌افزاری PLC جایگزین حفاظت الکتریکی یا طراحی Safety نمی‌شود. توقف اضطراری، حفاظت موتور، ایمنی درب‌ها و توابعی که خطر جانی ایجاد می‌کنند باید مطابق ارزیابی ریسک و تجهیزات مناسب ایمنی طراحی شوند.

## برای یادگیری PLC از کجا شروع کنیم؟

اگر تازه وارد کنترل صنعتی هستید، بهتر است مسیر یادگیری از مفاهیم پایه برق فرمان و I/O آغاز شود و سپس به برنامه‌نویسی برسد. حفظ کردن دستورها بدون درک مدار و فرایند، در پروژه واقعی کمک زیادی نمی‌کند.

۱. مفاهیم ورودی و خروجی دیجیتال، رله، کنتاکتور و سنسورهای صنعتی را مرور کنید.

۲. یک PLC یا شبیه‌ساز مشخص انتخاب کنید و محیط نرم‌افزار همان برند را یاد بگیرید.

۳. با منطق Start/Stop، Self-hold، Interlock، Timer و Counter تمرین کنید.

۴. یک پروژه کوچک مثل مخزن دو سطح، نوار نقاله یا چراغ راهنمایی را مرحله‌به‌مرحله پیاده کنید.

۵. آنلاین مانیتور کردن Tagها، Diagnostic، Force و Backup/Restore را یاد بگیرید.

۶. بعد از تسلط بر Ladder، با Structured Text و Function Blockها آشنا شوید.

۷. در مرحله بعد شبکه صنعتی، HMI، درایو و اصول طراحی نرم‌افزار ماژولار را تمرین کنید.

[پیشنهاد لینک داخلی: «مقالات فنی Elecio» به /fa/blog]

## سؤالات متداول درباره PLC

### PLC مخفف چیست؟

PLC مخفف Programmable Logic Controller است و در فارسی معمولاً «کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر» ترجمه می‌شود.

### PLC چه تفاوتی با HMI دارد؟

PLC منطق کنترل را اجرا می‌کند و I/O را مدیریت می‌کند؛ HMI رابط اپراتور برای نمایش اطلاعات، تنظیم پارامتر و ارسال فرمان است. HMI معمولاً بدون یک کنترل‌گر یا سیستم کنترلی، نقش اصلی کنترل ماشین را بر عهده ندارد.

### آیا PLC فقط برای روشن و خاموش کردن موتور است؟

خیر. PLC می‌تواند تایمر، شمارنده، محاسبات، PID، ارتباط شبکه، ثبت داده، Motion و منطق‌های پیچیده را نیز اجرا کند؛ امکانات دقیق به مدل و خانواده کنترل‌گر بستگی دارد.

### بهترین زبان برنامه نویسی PLC کدام است؟

یک پاسخ واحد وجود ندارد. Ladder برای منطق باینری و عیب‌یابی میدانی بسیار مناسب است، Structured Text برای الگوریتم‌ها و پردازش داده مزیت دارد و FBD در بعضی کنترل‌های فرایندی خوانایی خوبی ایجاد می‌کند.

### Scan Time در PLC چیست؟

زمانی است که CPU برای انجام یک چرخه اجرایی مشخص نیاز دارد. تعریف دقیق و اجزای چرخه می‌تواند بین کنترل‌گرها متفاوت باشد، بنابراین مقدار و رفتار آن باید در مستندات همان PLC بررسی شود.

### آیا می‌توان PLC را مستقیماً به موتور وصل کرد؟

معمولاً خروجی PLC برای فرمان است، نه تغذیه مستقیم موتور. موتور از طریق کنتاکتور، درایو یا مدار قدرت مناسب کنترل می‌شود و خروجی PLC فرمان آن تجهیز را صادر می‌کند.

### برای انتخاب PLC چند درصد I/O رزرو کنیم؟

عدد ثابت و جهانی وجود ندارد. میزان رزرو باید با توجه به احتمال توسعه، هزینه ماژول، معماری Remote I/O و محدودیت فضا تعیین شود. مهم‌تر از درصد ثابت، ثبت نقاط فعلی و سناریوی توسعه واقعی پروژه است.

### آیا PLC در دستگاه CNC استفاده می‌شود؟

بله، در بسیاری از کنترل‌های CNC یک بخش PLC/PMC برای منطق ماشین مانند اینترلاک‌ها، تعویض ابزار، کولانت، روانکاری و سیگنال‌های جانبی استفاده می‌شود؛ اما کنترل مسیر و اینترپولیشن محور معمولاً وظیفه هسته CNC/NC است.

## جمع‌بندی

PLC یک کنترل‌گر صنعتی برنامه‌پذیر است که ورودی‌های ماشین را دریافت می‌کند، منطق تعریف‌شده را اجرا می‌کند و بر اساس نتیجه، خروجی‌ها را کنترل می‌کند. اجزایی مانند CPU، حافظه، منبع تغذیه، I/O و ارتباطات در کنار چرخه اسکن، هسته عملکرد PLC را شکل می‌دهند. از طرف دیگر، زبان‌هایی مانند Ladder، Structured Text و FBD ابزارهایی هستند که مهندس با آن‌ها رفتار سیستم را تعریف می‌کند.

برای انتخاب PLC مناسب باید فراتر از نام برند و تعداد I/O نگاه کرد: سرعت و زمان پاسخ، نوع سیگنال‌ها، توسعه‌پذیری، شبکه صنعتی، امکانات Motion یا Safety، نرم‌افزار مهندسی و دسترسی به قطعه و پشتیبانی همگی روی کیفیت نهایی پروژه اثر دارند. اگر معماری کنترل از ابتدا درست طراحی شود، PLC می‌تواند نگهداری ماشین، توسعه آینده و عیب‌یابی را بسیار ساده‌تر از منطق سیم‌کشی‌شده و پراکنده کند.

برای پروژه‌ای که قرار است به HMI، درایو، شبکه کارخانه یا سامانه‌های مانیتورینگ متصل شود، بهتر است نیازهای ارتباطی و مسیر توسعه پیش از خرید سخت‌افزار مشخص شوند. این کار از تعویض پرهزینه CPU یا افزودن Gatewayهای غیرضروری در مراحل بعد جلوگیری می‌کند.

## منابع رسمی برای مطالعه بیشتر

استاندارد IEC 61131-3:2025 — زبان‌های برنامه‌نویسی کنترل‌گرهای برنامه‌پذیر

Siemens S7-200 SMART System Manual — توضیح چرخه اسکن و I/O

Rockwell Automation — معرفی کنترل‌گرهای برنامه‌پذیر و چرخه عملکرد